单片机实验报告

系 别       电气信息系

专 业    计算机科学与技术

班 级      17gb 计算3班

姓 名         唐可寅

学 号      201710253110

实验一    LED实验

一、实验目的

1、了解I/O访问方式

2、熟悉简单的程序设计

二、实验设备

计算机，STC单片机下载线，单片机教学系统。

三、实验原理

1、LED，英文全称是Light Emitting Diode，翻译成中文是发光二极管，最常用的电子器件之一。

2、本实验是由单片机通过I/O接口对发光二极管进行控制，由数据总线P2口的八位控制8个LED发光二极管。其中8个LED发光二极管为LED1-LED8。

四、实验步骤

1、在可写入的F盘，新建一个工作文件夹，例如：文件夹名为“1”；

2、双击“”，进入“Keil uVision4”软件环境；

3、选择菜单栏中的“Project”项目中“New uVision Project…”选项，命名建立一个*.pjt工程项目，弹出“Select a CPU Data Base File”窗口中，选择目标芯片系列：Generic CPU Data Base，点击“OK”；在弹出窗口“Data Base”项目中，选择“Atmel”，再选择“AT89C51”芯片，点击“OK”，弹出“Copy ‘STARTUP.A51’to Project Folder and Add File to Project”窗口中，选择“是”，项目建立完成。

4、将主窗口左侧工程管理窗口中“Target 1”的“+”点开，选择菜单栏中的“File”项目中“New”，根据类型输入源程序后另存为*.h或 *.c到*.pjt所在的文件夹根目录下，注意后缀名.h及.c需要手动输入。项目中所需文件建立完成。

5、选择主窗口左侧工程管理窗口中“Target 1”的“+”点开，鼠标右键“Source Group”，选择菜单中“Add Files to Group ‘Soucre Group 1’ …”，弹出窗口中选择刚才保存的*.c文件（注意*.h不能添加），点击“Add”，然后点击“Close”，关闭该窗口。项目组建完成。

6、点击快捷工具栏中“”（Rebuild），对照报错窗口中的提示改错，当报错窗口中的错误（Errors）、警告（Warnings）均无误后，出现提示信息：0 Error（s）, 0 Warning（s），项目生成结果文件*.hex（注意：点击“Project”中“Options for Target”，出现窗口点击“output”，勾选“Create HEX File”）。

7、下载程序结果，运用STC-ISP软件独立下载*.hex结果文件到单片机教学系统。

8、运行程序结果，在教学系统对应的显示模块中出现相应的现象。

五、写出实验源程序

//LED.c

#include<reg51.h>

#include <intrins.h>

void delayms(unsigned char ms)

{

unsigned char i;

while(ms--)

{

for(i = 0; i < 120; i++);

}

}

void main()

{

unsigned char LED;

LED = 0xfe;

P2 = LED;

while(1)

{

delayms(250);

LED = _crol_(LED,1);   //循环右移1位，点亮下一个LED

P2 = LED;

}

}

六、针对本实验写出实验心得

通过本次实验了解了单片机和LED的工作原理、I/O访问方式、单片机硬件制式，熟悉了Keil uVision4和STC-ISP软件的使用、程序编译和烧录方式。在烧录时应注意串口连线和对串口的保护，避免错误操作导致串口烧毁。

实验二    数码管实验

一、实验目的

1、了解数码管的接口定义及使用

2、熟悉单片机控制数码管的程序设计

二、实验设备

计算机，STC单片机下载线，单片机教学系统。

三、实验原理

1、led数码管（LED Segment Displays）由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件，引线已在内部连接完成，只需引出它们的各个笔划，公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的，加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。

2、本实验是由单片机通过I/O接口对数码管进行控制，由数据总线P2口控制数码管显示，数据总线P1口接收矩阵键盘信息配合显示。

四、实验步骤

1、在可写入的F盘，新建一个工作文件夹，例如：文件夹名为“1”；

2、双击“”，进入“Keil uVision4”软件环境；

3、选择菜单栏中的“Project”项目中“New uVision Project…”选项，命名建立一个*.pjt工程项目，弹出“Select a CPU Data Base File”窗口中，选择目标芯片系列：Generic CPU Data Base，点击“OK”；在弹出窗口“Data Base”项目中，选择“Atmel”，再选择“AT89C51”芯片，点击“OK”，弹出“Copy ‘STARTUP.A51’to Project Folder and Add File to Project”窗口中，选择“是”，项目建立完成。

4、将主窗口左侧工程管理窗口中“Target 1”的“+”点开，选择菜单栏中的“File”项目中“New”，根据类型输入源程序后另存为*.h或 *.c到*.pjt所在的文件夹根目录下，注意后缀名.h及.c需要手动输入。项目中所需文件建立完成。

5、选择主窗口左侧工程管理窗口中“Target 1”的“+”点开，鼠标右键“Source Group”，选择菜单中“Add Files to Group ‘Soucre Group 1’ …”，弹出窗口中选择刚才保存的*.c文件（注意*.h不能添加），点击“Add”，然后点击“Close”，关闭该窗口。项目组建完成。

6、点击快捷工具栏中“”（Rebuild），对照报错窗口中的提示改错，当报错窗口中的错误（Errors）、警告（Warnings）均无误后，出现提示信息：0 Error（s）, 0 Warning（s），项目生成结果文件*.hex（注意：点击“Project”中“Options for Target”，出现窗口点击“output”，勾选“Create HEX File”）。

7、下载程序结果，运用STC-ISP软件独立下载*.hex结果文件到单片机教学系统。

8、运行程序结果，在教学系统对应的显示模块中出现相应的现象。

五、写出实验源程序

//SMG.c

#include <intrins.h>

#include<reg52.h>

#define  AT24C02 0xa0  //AT24C02 地址

#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */

sbit MOSIO =P2^0;

sbit R_CLK =P2^1;

sbit S_CLK =P2^2;

void delay(unsigned int i);      //函数声名

void HC595SendData(unsigned char SendVal,unsigned char Wei);

void Led_Show(unsigned char Wei);

void SetLedNum(unsigned long int Numcode);

void system_Ini();

void  keyscan(void);

void SengUart(unsigned char SenData);

void SendString(unsigned char *str);

void SengNum(unsigned int num);

unsigned char code Disp_Tab[] = { 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0xbf,0xc7,0x8c,0xc1, 0xff,  0xf7 };

unsigned char code LED7Code[] = {~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};

unsigned char code Nuntable[]="0123456789abcdef";

unsigned char NumBuffer[8];

unsigned int LedNum=0;

unsigned int time=0;

unsigned char P0flg;

unsigned char  temp;

unsigned char  key;               //键顺序吗

unsigned char ReData;

unsigned char pDat[8];

main()

{

unsigned long int Num=0;

P0=0xff;

P1=0xff;

P2=0xff;

system_Ini();

P0flg=0;

NumBuffer[6]=pDat[5];

while(1)

{

if(LedNum==0)

{

Num++;

Num%=10000;

SetLedNum(Num);

}

keyscan();

}

}

void system_Ini()

{

TMOD= 0x21;

TH0 = (65536-30000)>>8;    //12.000

TL0 = (65536-30000)&0xff;

ET0 =1;

TR0  = 1;

SCON = 0x50;  //REN=1允许串行接受状态，串口工作模式2

TMOD|= 0x20;      //定时器工作方式2

PCON|= 0x80;      //波特率提高一倍

TH1 = 0xF3;// //baud*2  /* 波特率4800、数据位8、停止位1。

TL1 = 0xF3;

TR1  = 1;        //开启定时器1

ES   = 1;        //开串口中断

IT0=1;           //下降沿触发

EX0=1;

EA   = 1;	      // 开总中断

}

void SetLedNum(unsigned long int Numcode)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<6;i++)

{

NumBuffer[i]=Numcode%10;

Numcode/=10;

}

}

void Led_Show(unsigned char Wei)

{

unsigned char  HC595SendVal;

HC595SendVal = ~Disp_Tab[NumBuffer[Wei]];

HC595SendData(HC595SendVal,Wei);

}

void delay(unsigned int i)

{

unsigned int j;

for(i; i > 0; i--)

for(j = 300; j > 0; j--);

}

void HC595SendData(unsigned char SendVal,unsigned char Wei)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<16;i++)

{

if(i<8)

{

if((SendVal<<i)&0x80) MOSIO=1;

else MOSIO=0;	   // 如果为真 MOSIO = 1

}

else

{

MOSIO=((~(1<<Wei)>>(i-8))&0x01);

}

S_CLK=0;

NOP();

NOP();

S_CLK=1;

}

R_CLK=0; //set dataline low

NOP();

NOP();

R_CLK=1; //片选

}

void SengUart(unsigned char SenData)

{

SBUF=SenData;	             //SUBF接受/发送缓冲器

while(TI==0);

TI=0;

}

void SendString(unsigned char *str)

{

while(*str!='\0')

{

SengUart(*str);

str++;

}

}

void SengNum(unsigned int num)

{

unsigned char buffer[10];

unsigned char *Buf=buffer+8;

do{

*Buf=Nuntable[num%10];

Buf--;

num/=10;

}while(num!=0);

buffer[9]=0;

Buf++;

SendString(Buf);

}

void  keyscan(void)

{ 	temp = 0;

P1=0xF0;            //高四位输入   行为高电平  列为低电平

delay(1);

temp=P1;                 //读P1口

temp=temp&0xF0;			 //屏蔽低四位

temp=~((temp>>4)|0xF0);

if(temp==1)	  // p1.4 被拉低

key=0;

else if(temp==2)   // p1.5 被拉低

key=1;

else if(temp==4)   // p1.6 被拉低

key=2;

else if(temp==8)   // p1.7 被拉低

key=3;

else

key=16;

P1=0x0F;              //低四位输入  列为高电平 行为低电平

delay(1);

temp=P1;                //读P1口

temp=temp&0x0F;

temp=~(temp|0xF0);

if(temp==1)		   // p1.0  被拉低

key=key+0;

else if(temp==2)		   // p1.1  被拉低

key=key+4;

else if(temp==4)   // p1.2  被拉低

key=key+8;

else if(temp==8)	// p1.3  被拉低

key=key+12;

else

key=16;

if(key<16)

{

NumBuffer[7]=key;

SendString("get the key number: ");

SengNum((unsigned int)key);

SendString("\r\n");

if(key==0)

{

SendString("write num 5 to 24c02 !\r\n");

}

else if(key==1)

{

SendString("read num from 24c02 : ");

NumBuffer[6]=pDat[0];

SengNum((unsigned int)pDat[0]);

SendString("\r\n");

}

}

}

void  counter(void) interrupt 0

{

EX0=0;

EX0=1;

}

void T1zd(void) interrupt 1     //3定时器0的中断号  1定时器0的中断号 0外部中断1 2外部中断2  4串口中断

{

TH0 = (65536-3000)>>8;    //12.000

TL0 = (65536-3000)&0xff;

time++;

if(time==10)

{

P0flg++;

P0flg%=16;

time = 0;

if(P0flg<8)

P0=~(0x01<<P0flg);

else

P0=~(0x80>>(P0flg-8));

}

LedNum++;     //中断计数

LedNum%=8;

Led_Show(LedNum);

}

void ser_int (void) interrupt 4 using 1

{

if(RI == 1)        //RI接受中断标志

{

RI = 0;		    //清除RI接受中断标志

ReData = SBUF;  //SUBF接受/发送缓冲器

}

}

六、针对本实验写出实验心得

通过本次实验了解了单片机和LED的工作原理、I/O访问方式、单片机硬件制式，熟悉了Keil uVision4和STC-ISP软件的使用、程序编译和烧录方式。在烧录时应注意串口连线和对串口的保护，避免错误操作导致串口烧毁。

实验三    点阵实验

一、实验目的

1、了解点阵的接口定义及使用

2、熟悉单片机控制点阵的程序设计

二、实验设备

计算机，STC单片机下载线，单片机教学系统。

三、实验原理

1、LED点阵屏通过LED(发光二极管）组成，以灯珠亮灭来显示文字、图片、动画、视频等，是各部分组件都模块化的显示器件，通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。

2、8*8点阵，它共由64个发光二极管组成，且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上，当对应的某一行置1电平，某一列置0电平，则相应的二极管就亮。一般我们使用点阵显示汉字是用的16*16的点阵宋体字库，所谓16*16，是每一个汉字在纵、横各16点的区域内显示的。也就是说用四个8*8点阵组合成一个16*16的点阵。

3、本实验是由单片机通过I/O接口对16*16点阵进行控制，显示汉字。

四、实验步骤

1、在可写入的F盘，新建一个工作文件夹，例如：文件夹名为“1”；

2、双击“”，进入“Keil uVision4”软件环境；

3、选择菜单栏中的“Project”项目中“New uVision Project…”选项，命名建立一个*.pjt工程项目，弹出“Select a CPU Data Base File”窗口中，选择目标芯片系列：Generic CPU Data Base，点击“OK”；在弹出窗口“Data Base”项目中，选择“Atmel”，再选择“AT89C51”芯片，点击“OK”，弹出“Copy ‘STARTUP.A51’to Project Folder and Add File to Project”窗口中，选择“是”，项目建立完成。

4、将主窗口左侧工程管理窗口中“Target 1”的“+”点开，选择菜单栏中的“File”项目中“New”，根据类型输入源程序后另存为*.h或 *.c到*.pjt所在的文件夹根目录下，注意后缀名.h及.c需要手动输入。项目中所需文件建立完成。

5、选择主窗口左侧工程管理窗口中“Target 1”的“+”点开，鼠标右键“Source Group”，选择菜单中“Add Files to Group ‘Soucre Group 1’ …”，弹出窗口中选择刚才保存的*.c文件（注意*.h不能添加），点击“Add”，然后点击“Close”，关闭该窗口。项目组建完成。

6、点击快捷工具栏中“”（Rebuild），对照报错窗口中的提示改错，当报错窗口中的错误（Errors）、警告（Warnings）均无误后，出现提示信息：0 Error（s）, 0 Warning（s），项目生成结果文件*.hex（注意：点击“Project”中“Options for Target”，出现窗口点击“output”，勾选“Create HEX File”）。

7、下载程序结果，运用STC-ISP软件独立下载*.hex结果文件到单片机教学系统。

8、运行程序结果，在教学系统对应的显示模块中出现相应的现象。

五、写出实验源程序

实验（一）

//led16x16.h

#ifndef __LED16X16_H__

#define __LED16X16_H__

#include <intrins.h>

#include<reg52.h>

#define COW1 (0<<4)

#define COW2 (1<<4)

#define COW3 (2<<4)

#define COW4 (3<<4)

#define COW5 (4<<4)

#define COW6 (5<<4)

#define COW7 (6<<4)

#define COW8 (7<<4)

#define COW9 (8<<4)

#define COW10 (9<<4)

#define COW11 (10<<4)

#define COW12 (11<<4)

#define COW13 (12<<4)

#define COW14 (13<<4)

#define COW15 (14<<4)

#define COW16 (15<<4)

#define DATALONG 16

#define ADDRESS P2

#define  NOP() // _nop_()  /* 定义空指令 */

sbit  ADDA  =  P2^4;

sbit  ADDB  =  P2^5;

sbit  ADDC  =  P2^6;

sbit  ADDD  =  P2^7;

sbit  SHCP  =  P2^3;

sbit  STCP  =  P2^2;

sbit  DAIN  =  P2^1;

extern unsigned char mScanTable[16];

void HC595SendData(unsigned char SendVal);

void DISPLAY(unsigned int SendVal,unsigned char wei);

void sysShow();

void DrawDot(unsigned int * Chat);

#endif

ziku.h

#ifndef __ZIKU_H_

#define __ZIKU_H_

unsigned char code ziku[]=

{

0x20,0x02,0x70,0x0A,0x1E,0x12,0x10,0x12,0x10,0x02,0xFF,0x7F,0x10,0x02,0x10,0x22,

0x50,0x22,0x30,0x12,0x18,0x0C,0x16,0x44,0x10,0x4A,0x10,0x51,0xD4,0x60,0x08,0x40,/*"?",0*/

0x00,0x10,0x80,0x3F,0x7E,0x08,0x44,0x08,0x88,0x04,0xFE,0x7F,0x42,0x40,0x41,0x20,

0xFE,0x1F,0x20,0x00,0xE0,0x0F,0x50,0x08,0x88,0x04,0x04,0x03,0xC2,0x0C,0x38,0x70,/*"?",1*/

0x08,0x08,0x10,0x04,0x20,0x02,0xFC,0x1F,0x84,0x10,0x84,0x10,0xFC,0x1F,0x84,0x10,

0x84,0x10,0xFC,0x1F,0x80,0x00,0x80,0x00,0xFF,0x7F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,/*"?",2*/

0x00,0x02,0x08,0x02,0x08,0x02,0x08,0x02,0x08,0x02,0xF8,0x3F,0x08,0x00,0x08,0x00,

0x08,0x00,0xF8,0x07,0x08,0x04,0x08,0x04,0x08,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x02,0x04,/*"?",3*/

0x08,0x00,0x88,0x0F,0x88,0x08,0x88,0x08,0xBF,0x08,0x88,0x08,0x8C,0x08,0x9C,0x08,

0xAA,0x08,0xAA,0x08,0x89,0x08,0x88,0x48,0x88,0x48,0x48,0x48,0x48,0x70,0x28,0x00,/*"?",4*/

0x00,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,

0x08,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"!",5*/

};

#endif

//LED16x16.c

#include "reg52.h"

#include "LED16x16.h"

unsigned char mScanTable[16]={

COW1,COW2,COW3,COW4,

COW5,COW6,COW7,COW8,

COW9,COW10,COW11,COW12,

COW13,COW14,COW15,COW16

};

unsigned int Buffer[16];

void HC595SendData(unsigned int SendVal)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<DATALONG;i++)

{

if((SendVal<<i)&0x8000)

DAIN=0;

else

DAIN=1;

SHCP=0;

NOP();

NOP();

SHCP=1;

}

STCP=0; //set dataline low

NOP();

NOP();

}

void DISPLAY(unsigned int SendVal,unsigned char wei)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<DATALONG;i++)

{

if((SendVal<<i)&0x8000)

DAIN=0;

else

DAIN=1;

SHCP=0;

NOP();

NOP();

SHCP=1;

}

STCP=0; //set dataline low

NOP();

NOP();

ADDRESS=(ADDRESS&0x0f)|mScanTable[wei];

STCP=1;

}

unsigned char mCow=0;

void DrawDot(unsigned int * Chat)

{

unsigned char i=0;

for(i=0;i<16;i++)

{

Buffer[i]=*Chat++;

}

}

void sysShow()

{

DISPLAY(Buffer[mCow],mCow);

mCow++;

mCow&=0x0f;

DISPLAY(Buffer[mCow],mCow);

mCow++;

mCow&=0x0f;

}

//main.c

#include "reg52.h"

#include "led16x16.h"

#include "ziku.h"

void delays(unsigned int time)

{

unsigned int i,j;

for(i=0;i<time;i++)

for(j-0;j<1000;j++);

}

void system_Ini()

{

TMOD= 0x21;

TH0 = (65536-30000)>>8;    //12.000

TL0 = (65536-30000)&0xff;

ET0 =1;

TR0  = 1;

SCON = 0x50;       //REN=1允许串行接受状态，串口工作模式2

TMOD|= 0x20;      //定时器工作方式2

PCON|= 0x80;      //波特率提高一倍

TH1 = 0xF3;

TL1 = 0xF3;

TR1  = 1;        //开启定时器1

ES   = 1;        //开串口中断

// IT0=0;           //低电平触发

IT0=1;           //下降沿触发

EX0=1;

EA   = 1;	    // 开总中断

}

void main(void)

{

unsigned char i=0;

unsigned char * CH=ziku;

system_Ini();

while(1)

{

CH=ziku;

for(i=0;i<80;i++)

{

DrawDot((unsigned int *)CH);

delays(500);

CH+=2;

if(!(i&0x0f))

delays(3900);

}

}

}

/*************************************

[ t1 (1ms)中断] 中断

*************************************/

void T1zd(void) interrupt 1     //3定时器0的中断号  1定时器0的中断号 0外部中断1 2外部中断2  4串口中断

{

TH0 = (65536-3000)>>8;    //12.000

TL0 = (65536-3000)&0xff;

sysShow();

}

实验（二）

六、针对本实验写出实验心得

通过本次实验了解了单片机和LED的工作原理、I/O访问方式、单片机硬件制式，熟悉了Keil uVision4和STC-ISP软件的使用、程序编译和烧录方式。在烧录时应注意串口连线和对串口的保护，避免错误操作导致串口烧毁。

实验四    12864液晶屏实验

一、实验目的

1、了解12864液晶屏的接口定义及使用

2、熟悉单片机控制12864液晶屏的程序设计

3、

二、实验设备

计算机，STC单片机下载线，单片机教学系统。

三、实验原理

1、LCD是英文Liquid Crystal Display 的简写，即为液晶显示。

2、带中文字库的12864液晶屏是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式，内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块；其显示分辨率为128×64, 内置8192个16*16点汉字，和128个16*8点ASCII字符集.利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令，可构成全中文人机交互图形界面。可以显示8×4行16×16点阵的汉字，也可完成图形显示。低电压低功耗是其又一显著特点。

3、本实验是由单片机通过I/O接口对12864液晶屏进行显示控制，在可显示范围按要求显示。

四、实验步骤

1、在可写入的F盘，新建一个工作文件夹，例如：文件夹名为“1”；

2、双击“”，进入“Keil uVision4”软件环境；

3、选择菜单栏中的“Project”项目中“New uVision Project…”选项，命名建立一个*.pjt工程项目，弹出“Select a CPU Data Base File”窗口中，选择目标芯片系列：Generic CPU Data Base，点击“OK”；在弹出窗口“Data Base”项目中，选择“Atmel”，再选择“AT89C51”芯片，点击“OK”，弹出“Copy ‘STARTUP.A51’to Project Folder and Add File to Project”窗口中，选择“是”，项目建立完成。

4、将主窗口左侧工程管理窗口中“Target 1”的“+”点开，选择菜单栏中的“File”项目中“New”，根据类型输入源程序后另存为*.h或 *.c到*.pjt所在的文件夹根目录下，注意后缀名.h及.c需要手动输入。项目中所需文件建立完成。

5、选择主窗口左侧工程管理窗口中“Target 1”的“+”点开，鼠标右键“Source Group”，选择菜单中“Add Files to Group ‘Soucre Group 1’ …”，弹出窗口中选择刚才保存的*.c文件（注意*.h不能添加），点击“Add”，然后点击“Close”，关闭该窗口。项目组建完成。

6、点击快捷工具栏中“”（Rebuild），对照报错窗口中的提示改错，当报错窗口中的错误（Errors）、警告（Warnings）均无误后，出现提示信息：0 Error（s）, 0 Warning（s），项目生成结果文件*.hex（注意：点击“Project”中“Options for Target”，出现窗口点击“output”，勾选“Create HEX File”）。

7、下载程序结果，运用STC-ISP软件独立下载*.hex结果文件到单片机教学系统。

8、运行程序结果，在教学系统对应的显示模块中出现相应的现象。

五、写出实验源程序

实验（一）

//picture.h

#ifndef __PICTURE_H__

#define __PICTURE_H__

const unsigned   char code Image_pic[1];

#endif

//main.h

#ifndef __MAIN_h__

#define __MAIN_h__

typedef  unsigned char   uint8;

typedef  signed char     int8;

typedef  unsigned int    uint16;

typedef  signed int	     int16;

typedef  unsigned long	 uint32;

typedef  signed long	 int32;

extern xdata unsigned char buffer[512];

#define ROW  480		    //显示的行、列数

#define COL  800

#define DBH  P1				//接口定义部分

#define DBL  P0

sbit	CS0 = P2^7;

sbit	RST = P2^3;

sbit	RS  = P2^6;

sbit	WR0 = P2^5;

sbit	RD0 = P2^4;

#ifdef  READ_REG

#define STRING_FUNCTION

#define READ_FUNCTION

#endif

#ifdef  DEBUG

#define STRING_FUNCTION

#endif

#ifdef  CONN_USB

#define STRING_FUNCTION

#define READ_FUNCTION

#endif

#ifdef  TP_TEST

#define DRAW_FUNCTION

#define STRING_FUNCTION

#endif

#ifdef AUTO_TEST

#define AUTO_NEXT

#else

#define MANUA_NEXT

#endif

#ifdef  CHAR_FONT_W8_H16

#define  FONT_W  8

#define  FONT_H  16

#endif

#ifdef  CHAR_FONT_W16_H21

#define  FONT_W  16

#define  FONT_H  21

#endif

#define PIC_WIDTH    160 //预备向LCD显示区域填充的图片的大小

#define PIC_HEIGHT   160

#define RED    0xF800	 //定义颜色常量

#define GREEN  0x07E0

#define BLUE   0x001F

#define WHITE  0xFFFF

#define BLACK  0x0000

#define GRAY   0xEF5D	     //0x2410

#define GRAY75 0x39E7

#define GRAY50 0x7BEF

#define GRAY25 0xADB5

#define X_min 0x0043		 //TP测试范围常量定义

#define X_max 0x07AE

#define Y_min 0x00A1

#define Y_max 0x0759

void  Delay(unsigned int dly);

void StopDelay(unsigned int sdly);

void  WaitKey(void);

void  ConnToUSB(void);

void  Suspend_Device(void);

void  Devices_Init(void);

void  MCU_Init(void);

#endif

//lcd.h

#include<reg52.h>

#include <main.h>

#ifndef __LCD_h__

#define __LCD_h__

#ifdef DEBUG

#define END 0xffff

#endif

extern unsigned int code pic_eval[];

extern unsigned char code ascii[];

extern unsigned int code debug_code[50][15];

void WriteComm(unsigned int i);

void WriteData(unsigned int i);

void WriteDispData(unsigned char DataH,unsigned char DataL);

void LCD_Init(void);

void BlockWrites(unsigned int Xstart,unsigned int Xend,unsigned int Ystart,unsigned int Yend);

void DispBand(void);

void DispColor(unsigned int StartX,unsigned int StartY,unsigned int Col,unsigned int Row,unsigned int color);

void DispFrame(void);

void DispPic(unsigned int code *picture);

void DisSin(unsigned char code *table,unsigned char lenght,unsigned char freq,unsigned int color);

void InterBresenhamline (unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2,unsigned int doc);

void DispScaleHor1(void);

void DispScaleVer(void);

void DispScaleVer_Red(void);

void DispScaleVer_Green(void);

void DispScaleVer_Blue(void);

void DispScaleVer_Gray(void);

void DispGrayHor16(void);

void DispGrayHor32(void);

void DispScaleHor2(void);

void DispSnow(void);

void DispBlock(void);

void WriteOneDot(unsigned int color);

unsigned char ToOrd(unsigned char ch);

void DispOneChar(unsigned char ord,unsigned int Xstart,unsigned int Ystart,unsigned int TextColor,unsigned int BackColor);

void DispStr(unsigned char *str,unsigned int Xstart,unsigned int Ystart,unsigned int TextColor,unsigned int BackColor);

void DispInt(unsigned int i,unsigned int Xstart,unsigned int Ystart,unsigned int TextColor,unsigned int BackColor);

void MTP_ADJ(void);

void grayscale(void);

unsigned int ReadData(void);

void DispRegValue(unsigned int RegIndex,unsigned char ParNum);

void Debug(void);

void PutPixel(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int color);

void DrawLine(unsigned int Xstart,unsigned int Xend,unsigned int Ystart,unsigned int Yend,unsigned int color);

void DrawGird(unsigned int color);

#endif

//lcd.c

#include<reg52.h>

#include <intrins.h>

#include <absacc.h>

#include <main.h>

#include <lcd\lcd.h>

#define DRAW_FUNCTION

#define EVAL_PIC

unsigned int ID1,ID2,ID3,ram,LCDrd_data,VCOM,temp=0x1a00;

void WriteComm(unsigned int i)

{

CS0=0;

RD0=1;

RS=0;

DBH=i>>8;

DBL=i;

WR0=0;

WR0=1;

CS0=1;

}

void WriteData(unsigned int i)

{

CS0=0;

RD0=1;

RS=1;

DBH=i>>8;

DBL=i;

WR0=0;

WR0=1;

CS0=1;

}

void WriteOneDot(unsigned int color)

{

CS0=0;

RD0=1;

RS=1;

DBH=color>>8;

DBL=color;

WR0=0;

WR0=1;

CS0=1;

}

void LCD_Init(void)

{

Delay(1000);

RST=0;

Delay(10000);

RST=1;

Delay(10000);

WriteComm(0x11);

Delay(200);

WriteComm(0xB0);

WriteData(0x04);

WriteComm(0xB3);//Frame Memory Access and Interface Setting

WriteData(0x02);

WriteData(0x00);

WriteComm(0xC1);//Panel Driving Setting

WriteData(0x23);

WriteData(0x31);//NL

WriteData(0x99);

WriteData(0x21);

WriteData(0x20);

WriteData(0x00);

WriteData(0x10);//DIVI

WriteData(0x28);//RTN

WriteData(0x0C);//BP

WriteData(0x0A);//FP

WriteData(0x00);

WriteData(0x00);

WriteData(0x00);

WriteData(0x21);

WriteData(0x01);

WriteComm(0xC2);//Display V-Timing Setting

WriteData(0x00);

WriteData(0x06);

WriteData(0x06);

WriteData(0x01);

WriteData(0x03);

WriteData(0x00);

WriteComm(0xC8);//GAMMA

WriteData(0x01);

WriteData(0x0A);

WriteData(0x12);

WriteData(0x1C);

WriteData(0x2B);

WriteData(0x45);

WriteData(0x3F);

WriteData(0x29);

WriteData(0x17);

WriteData(0x13);

WriteData(0x0F);

WriteData(0x04);

WriteData(0x01);

WriteData(0x0A);

WriteData(0x12);

WriteData(0x1C);

WriteData(0x2B);

WriteData(0x45);

WriteData(0x3F);

WriteData(0x29);

WriteData(0x17);

WriteData(0x13);

WriteData(0x0F);

WriteData(0x04);

WriteComm(0xC9);//GAMMA

WriteData(0x01);

WriteData(0x0A);

WriteData(0x12);

WriteData(0x1C);

WriteData(0x2B);

WriteData(0x45);

WriteData(0x3F);

WriteData(0x29);

WriteData(0x17);

WriteData(0x13);

WriteData(0x0F);

WriteData(0x04);

WriteData(0x01);

WriteData(0x0A);

WriteData(0x12);

WriteData(0x1C);

WriteData(0x2B);

WriteData(0x45);

WriteData(0x3F);

WriteData(0x29);

WriteData(0x17);

WriteData(0x13);

WriteData(0x0F);

WriteData(0x04);

WriteComm(0xCA);//GAMMA

WriteData(0x01);

WriteData(0x0A);

WriteData(0x12);

WriteData(0x1C);

WriteData(0x2B);

WriteData(0x45);

WriteData(0x3F);

WriteData(0x29);

WriteData(0x17);

WriteData(0x13);

WriteData(0x0F);

WriteData(0x04);

WriteData(0x01);

WriteData(0x0A);

WriteData(0x12);

WriteData(0x1C);

WriteData(0x2B);

WriteData(0x45);

WriteData(0x3F);

WriteData(0x29);

WriteData(0x17);

WriteData(0x13);

WriteData(0x0F);

WriteData(0x04);

WriteComm(0xD0);//Power Setting (Charge Pump Setting)

WriteData(0x99);//DC

WriteData(0x03);

WriteData(0xCE);

WriteData(0xA6);

WriteData(0x00);//CP or SR

WriteData(0x43);//VC3, VC2

WriteData(0x20);

WriteData(0x10);

WriteData(0x01);

WriteData(0x00);

WriteData(0x01);

WriteData(0x01);

WriteData(0x00);

WriteData(0x03);

WriteData(0x01);

WriteData(0x00);

WriteComm(0xD3);//Power Setting for Internal Mode

WriteData(0x33);//AP

WriteComm(0xD5);//VPLVL/VNLVL Setting

WriteData(0x2A);

WriteData(0x2A);

WriteComm(0xD6);

WriteData(0xA8);

WriteComm(0xD6);

WriteData(0x01);

WriteComm(0xDE);//VCOMDC Setting

WriteData(0x01);

WriteData(0x4F);

WriteComm(0xE6);//VCOMDC Setting

WriteData(0x4F);

WriteComm(0xFA);//VDC_SEL Setting

WriteData(0x03);

Delay(100);

WriteComm(0x2A);

WriteData(0x00);

WriteData(0x00);

WriteData(0x01);

WriteData(0xDF);

WriteComm(0x2B);

WriteData(0x00);

WriteData(0x00);

WriteData(0x03);

WriteData(0x1F);

WriteComm(0x36);

WriteData(0x60);

WriteComm(0x3A);

WriteData(0x55);

WriteComm(0x29);

Delay(20);

WriteComm(0x2C);

Delay(10);

DispColor(0,0,COL,ROW,WHITE);

Delay(20);

}

void BlockWrites(unsigned int Xstart,unsigned int Xend,unsigned int Ystart,unsigned int Yend) //reentrant

{

WriteComm(0x2a);  //Lcd_Delay(10);

WriteData(Xstart>>8);//Lcd_Delay(10);

WriteData(Xstart&0xff);//Lcd_Delay(10);

WriteData(Xend>>8);//Lcd_Delay(10);

WriteData(Xend&0xff);//Lcd_Delay(10);

WriteComm(0x2b);   //Lcd_Delay(10);

WriteData(Ystart>>8);//Lcd_Delay(10);

WriteData(Ystart&0xff);//Lcd_Delay(10);

WriteData(Yend>>8);//Lcd_Delay(10);

WriteData(Yend&0xff);//Lcd_Delay(10);

WriteComm(0x2c);//Lcd_Delay(10);

}

void DispColor(unsigned int StartX,unsigned int StartY,unsigned int Col,unsigned int Row,unsigned int color)

{

unsigned int i,j;

BlockWrites(StartX,Col-1,StartY,Row-1);

CS0=0;

RS=1;

RD0=1;

DBH=color>>8;

DBL=color;

for(i=0;i<Row;i++)

{

for(j=0;j<Col;j++)

{

WR0=0;

WR0=1;//WR0=0;

}

}

}

void DisSin(unsigned char code *table,unsigned char lenght,unsigned char freq,unsigned int color)

{

unsigned int X=20,Ystart,Ystop;

unsigned char *ch=table;

unsigned char Len=lenght;

Ystart=*ch++;

Ystop=*ch++;

Len--;

Len--;

while(X<620)

{

InterBresenhamline(X,Ystart+70,((X+freq)>620)? 620:(X+freq),Ystop+70,color);

X+=freq;

if(Len==1)

{

ch=table;

Len=lenght;

}

Ystart=Ystop;

Ystop=*ch++;

Len--;

}

}

void DispBand(void)

{

unsigned int i,j,k;

};

unsigned int color[8]={0xf800,0xf800,0x07e0,0x07e0,0x001f,0x001f,0xffff,0xffff};//0x94B2

BlockWrites(0,COL-1,0,ROW-1);

CS0=0;

RD0=1;

RS=1;

for(i=0;i<8;i++)

{

for(j=0;j<ROW/8;j++)

{

for(k=0;k<COL;k++)

{

DBL=color[i];

DBH=color[i]>>8;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

for(j=0;j<ROW%8;j++)

{

for(k=0;k<COL;k++)

{

DBL=color[7];

DBH=color[7]>>8;  //Lcd_Delay(10);

WR0=0;  //Lcd_Delay(10);

WR0=1;  //Lcd_Delay(10);

}

}

CS0=1;

}

#ifdef EVAL_PIC

void DispPic(unsigned int code *picture)

{

unsigned int *p;

unsigned int  i,j; //i-row,j-col

unsigned int  n,k; //n-row repeat count,k-col repeat count

BlockWrites(0,COL-1,0,ROW-1);

CS0=0;

RS =1;

RD0=1;

for(n=0;n<ROW/PIC_HEIGHT;n++)         //n-row repeat count

{

for(i=0;i<PIC_HEIGHT;i++)

{

p=picture;

for(k=0;k<COL/PIC_WIDTH;k++) //k-col repeat count

{

for(j=0;j<PIC_WIDTH;j++)

{

DBH=(*(p+i*PIC_HEIGHT+j))>>8;

//WR0=0;

//WR0=1;

DBL=*(p+i*PIC_HEIGHT+j);

WR0=0;

WR0=1;

}

}

p=picture;

for(j=0;j<COL%PIC_WIDTH;j++)

{

DBH=(*(p+i*PIC_HEIGHT+j))>>8;

//WR0=0;

//WR0=1;

DBL=*(p+i*PIC_HEIGHT+j);

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

for(i=0;i<ROW%PIC_HEIGHT;i++)

{

p=picture;

for(k=0;k<COL/PIC_WIDTH;k++) //k-col repeat count

{

for(j=0;j<PIC_WIDTH;j++)

{

DBH=(*(p+i*PIC_HEIGHT+j))>>8;

DBL=*(p+i*PIC_HEIGHT+j);

WR0=0;

WR0=1;

}

}

p=picture;

for(j=0;j<COL%PIC_WIDTH;j++)

{

DBH=(*(p+i*PIC_HEIGHT+j))>>8;

DBL=*(p+i*PIC_HEIGHT+j);

WR0=0;

WR0=1;

}

}

CS0=1;

}

#endif

#ifdef EXTEND_TEST

void DispScaleHor1(void)

{

unsigned int i,j,k;

BlockWrites(0,COL-1,0,ROW-1);

CS0=0;

RD0=1;

RS=1;

for(k=0;k<ROW/4;k++)

{

for(i=0;i<COL%32;i++){DBH=0x00,DBL=0x00,WR0=0;WR0=1;}

for(i=0;i<32;i++)

{

for(j=0;j<COL/32;j++)

{

DBH=i<<3;

DBL=0;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

for(k=0;k<ROW/4;k++)

{

for(i=0;i<COL%32;i++){DBH=0x00,DBL=0x00,WR0=0;WR0=1;}

for(i=0;i<32;i++)

{

for(j=0;j<COL/32;j++)

{

DBH=(i*2)>>3;

DBL=(i*2)<<5;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

for(k=0;k<ROW/4;k++)

{

for(i=0;i<COL%32;i++){DBH=0x00,DBL=0x00,WR0=0;WR0=1;}

for(i=0;i<32;i++)

{

for(j=0;j<COL/32;j++)

{

DBH=0;

DBL=i;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

for(k=0;k<(ROW/4+ROW%4);k++)

{

for(i=0;i<COL%32;i++){DBH=0x00,DBL=0x00,WR0=0;WR0=1;}

for(i=0;i<32;i++)

{

for(j=0;j<COL/32;j++)

{

DBH=(i<<3)|((i*2)>>3);

DBL=((i*2)<<5)|i;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

CS0=1;

}

void DispScaleVer(void)

{

unsigned int i,j,k;

BlockWrites(0,COL-1,0,ROW-1);

CS0=0;

RD0=1;

RS=1;

for(k=0;k<ROW%32;k++)

{

for(j=0;j<COL;j++)

{

DBH=0;

DBL=0;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

for(k=0;k<32;k++)

{

for(i=0;i<ROW/32;i++)

{

for(j=0;j<COL/4;j++)

{

DBH=k<<3;

DBL=0;

WR0=0;

WR0=1;

}

for(j=0;j<COL/4;j++)

{

DBH=(k*2)>>3;

DBL=(k*2)<<5;

WR0=0;

WR0=1;

}

for(j=0;j<COL/4;j++)

{

DBH=0;

DBL=k;

WR0=0;

WR0=1;

}

for(j=0;j<COL/4;j++)

{

DBH=(k<<3)|((k*2)>>3);

DBL=((k*2)<<5)|k;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

CS0=1;

}

void DispScaleVer_Red(void)

{

unsigned int i,j,k;

BlockWrites(0,COL-1,0,ROW-1);

CS0=0;

RD0=1;

RS=1;

for(k=0;k<ROW%32;k++)

{

for(j=0;j<COL;j++)

{

DBH=0;

DBL=0;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

for(k=0;k<32;k++)

{

for(i=0;i<ROW/32;i++)

{

for(j=0;j<COL;j++)

{

DBH=k<<3;

DBL=0;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

CS0=1;

}

void DispScaleVer_Green(void)

{

unsigned int i,j,k;

BlockWrites(0,COL-1,0,ROW-1);

CS0=0;

RD0=1;

RS=1;

for(k=0;k<ROW%64;k++)

{

for(j=0;j<COL;j++)

{

DBH=0;

DBL=0;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

for(k=0;k<64;k++)

{

for(i=0;i<ROW/64;i++)

{

for(j=0;j<COL;j++)

{

DBH=k>>3;

DBL=k<<5;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

CS0=1;

}

void DispScaleVer_Blue(void)

{

unsigned int i,j,k;

BlockWrites(0,COL-1,0,ROW-1);

CS0=0;

RD0=1;

RS=1;

for(k=0;k<ROW%32;k++)

{

for(j=0;j<COL;j++)

{

DBH=0;

DBL=0;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

for(k=0;k<32;k++)

{

for(i=0;i<ROW/32;i++)

{

for(j=0;j<COL;j++)

{

DBH=0;

DBL=k;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

CS0=1;

}

void DispScaleVer_Gray(void)

{

unsigned int i,j,k;

BlockWrites(0,COL-1,0,ROW-1);

CS0=0;

RD0=1;

RS=1;

for(k=0;k<ROW%32;k++)

{

for(j=0;j<COL;j++)

{

DBH=0;

DBL=0;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

for(k=0;k<32;k++)

{

for(i=0;i<ROW/32;i++)

{

for(j=0;j<COL;j++)

{

DBH=(k<<3)|((k*2)>>3);

DBL=((k*2)<<5)|k;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

CS0=1;

}

void DispGrayHor16(void)

{

unsigned int i,j,k;

BlockWrites(0,COL-1,0,ROW-1);

CS0=0;

RD0=1;

RS=1;

for(i=0;i<ROW;i++)

{

for(j=0;j<COL%16;j++)

{

DBH=0;

DBL=0;

WR0=0;

WR0=1;

}

for(j=0;j<16;j++)

{

for(k=0;k<COL/16;k++)

{

DBH=((j*2)<<3)|((j*4)>>3);

DBL=((j*4)<<5)|(j*2);

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

CS0=1;

}

void DispGrayHor32(void)

{

unsigned int i,j,k;

BlockWrites(0,COL-1,0,ROW-1);

CS0=0;

RD0=1;

RS=1;

for(i=0;i<ROW;i++)

{

for(j=0;j<COL%32;j++)

{

DBH=0;

DBL=0;

WR0=0;

WR0=1;

}

for(j=0;j<32;j++)

{

for(k=0;k<COL/32;k++)

{

DBH=(j<<3)|((j*2)>>3);

DBL=((j*2)<<5)|j;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

CS0=1;

}

void DispScaleHor2(void)

{

unsigned int i,j,k;

BlockWrites(0,COL-1,0,ROW-1);

CS0=0;

RD0=1;

RS=1;

for(k=0;k<ROW/6;k++)

{

for(i=0;i<COL%32;i++){DBH=0x00,DBL=0x00,WR0=0;WR0=1;}

for(i=0;i<32;i++)

{

for(j=0;j<COL/32;j++)

{

DBH=i<<3;

DBL=0;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

for(k=0;k<ROW/6;k++)

{

for(i=32;i>0;i--)

{

for(j=0;j<COL/32;j++)

{

DBH=(i-1)<<3;

DBL=0;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

for(i=0;i<COL%32;i++){DBH=0x00,DBL=0x00,WR0=0;WR0=1;}

}

for(k=0;k<ROW/6;k++)

{

for(i=0;i<COL%64;i++){DBH=0x00,DBL=0x00,WR0=0;WR0=1;}

for(i=0;i<64;i++)

{

for(j=0;j<COL/64;j++)

{

DBH=i>>3;

DBL=i<<5;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

for(k=0;k<ROW/6;k++)

{

for(i=64;i>0;i--)

{

for(j=0;j<COL/64;j++)

{

DBH=(i-1)>>3;

DBL=(i-1)<<5;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

for(i=0;i<COL%64;i++){DBH=0x00,DBL=0x00,WR0=0;WR0=1;}

}

for(k=0;k<ROW/6;k++)

{

for(i=0;i<COL%32;i++){DBH=0x00,DBL=0x00,WR0=0;WR0=1;}

for(i=0;i<32;i++)

{

for(j=0;j<COL/32;j++)

{

DBH=0;

DBL=i;

WR0=0;

WR0=1;

}

}

}

for(k=0;k<(ROW/6+ROW%6);k++)

{

for(i=32;i>0;i--)

{

for(j=0;j<COL/32;j++)

{

DBH=0;

DBL=(i-1);

WR0=0;

WR0=1;

}

}

for(i=0;i<COL%32;i++){DBH=0x00,DBL=0x00,WR0=0;WR0=1;}

}

CS0=1;

}

void DispSnow(void)

{

unsigned int i,j;

BlockWrites(0,COL-1,0,ROW-1);

CS0=0;

RS=1;

RD0=1;

DBL = 0;

DBH = 0;

for(i=0;i<ROW;i++)

{

for(j=0;j<COL/2;j++)

{

WR0 = 0; WR0 = 1;

DBL = ~DBL;

DBH = ~DBH;

WR0 = 0; WR0 = 1;

DBL = ~DBL;

DBH = ~DBH;

}

DBL = ~DBL;

DBH = ~DBH;

}

CS0 = 1;

}

void DispBlock(void)

{

unsigned int i,j,k;

k = ROW /4;

BlockWrites(0,COL-1,0,ROW-1);

CS0=0;

RS=1;

RD0=1;

DBH=0x7b;

DBL=0xef;

for(i=0;i<k;i++)

{

for(j=0;j<COL;j++)

{

WR0=0;

WR0=1;

}

}

for(i=0;i<k*2;i++)

{

DBH=0x7b;

DBL=0xef;

for(j=0;j<COL/4;j++)

{

WR0=0;

WR0=1;

}

DBH=0x00;

DBL=0x00;

for(j=0;j<COL/2;j++)

{

WR0=0;

WR0=1;

}

DBH=0x7b;

DBL=0xef;

for(j=0;j<COL/4;j++)

{

WR0=0;

WR0=1;

}

}

DBH=0x7b;

DBL=0xef;

for(i=0;i<k;i++)

{

for(j=0;j<COL;j++)

{

WR0=0;

WR0=1;

}

}

CS0=1;

}

#endif

#ifdef STRING_FUNCTION

unsigned char ToOrd(unsigned char ch)

{

if(ch<32)

{

ch=95;

}

else if((ch>=32)&&(ch<=47)) //(32~47)空格~/

{

ch=(ch-32)+10+62;

}

else if((ch>=48)&&(ch<=57))//(48~57)0~9

{

ch=ch-48;

}

else if((ch>=58)&&(ch<=64))//(58~64):~@

{

ch=(ch-58)+10+62+16;

}

else if((ch>=65)&&(ch<=126))//(65~126)A~~

{

ch=(ch-65)+10;

}

else if(ch>126)

{

ch=95;

}

return ch;

}

void  DispOneChar(unsigned char ord,unsigned int Xstart,unsigned int Ystart,unsigned int TextColor,unsigned int BackColor)	 // ord:0~95

{

unsigned char i,j;

unsigned char  *p;

unsigned char dat;

unsigned int index;

BlockWrites(Xstart,Xstart+(FONT_W-1),Ystart,Ystart+(FONT_H-1));

index = ord;

if(index>95)	   //95:ASCII CHAR NUM

index=95;

index = index*((FONT_W/8)*FONT_H);

p = ascii;

p = p+index;

for(i=0;i<(FONT_W/8*FONT_H);i++)

{

dat=*p++;

for(j=0;j<8;j++)

{

if((dat<<j)&0x80)

{

WriteOneDot(TextColor);

}

else

{

WriteOneDot(BackColor);

}

}

}

}

void DispStr(unsigned char *str,unsigned int Xstart,unsigned int Ystart,unsigned int TextColor,unsigned int BackColor)

{

while(!(*str=='\0'))

{

DispOneChar(ToOrd(*str++),Xstart,Ystart,TextColor,BackColor);

if(Xstart>((COL-1)-FONT_W))

{

Xstart=0;

Ystart=Ystart+FONT_H;

}

else

{

Xstart=Xstart+FONT_W;

}

if(Ystart>((ROW-1)-FONT_H))

{

Ystart=0;

}

}

BlockWrites(0,COL-1,0,ROW-1);

}

void DispInt(unsigned int i,unsigned int Xstart,unsigned int Ystart,unsigned int TextColor,unsigned int BackColor)

{

if(Xstart>((COL-1)-FONT_W*4))

{

Xstart=(COL-1)-FONT_W*4;

}

if(Ystart>((ROW-1)-FONT_H))

{

Ystart=(Ystart-1)-FONT_H;

}

DispOneChar((i>>12)%16,Xstart,Ystart,TextColor,BackColor); //ID value

DispOneChar((i>>8)%16,Xstart+FONT_W,Ystart,TextColor,BackColor);

DispOneChar((i>>4)%16,Xstart+FONT_W*2,Ystart,TextColor,BackColor);

DispOneChar(i%16,Xstart+FONT_W*3,Ystart,TextColor,BackColor);

BlockWrites(0,COL-1,0,ROW-1);

}

#endif

#ifdef READ_FUNCTION

unsigned int ReadData(void)

{

unsigned int temp;

DBL = 0x00;

DBH = 0xff;

CS0 = 0;

RS  = 1;

WR0 = 1;

RD0 = 0;

_nop_();  _nop_();_nop_();  _nop_();

RD0 = 1;

_nop_();  _nop_();_nop_();  _nop_();

temp=DBH;

temp<<=8;

temp|=DBL;

RD0 = 1;

_nop_(); _nop_();_nop_();  _nop_();

CS0 = 1;

return temp;

}

#endif

#ifdef READ_REG

void DispRegValue(unsigned int RegIndex,unsigned char ParNum)

{

unsigned char i;

xdata unsigned int reg_data[20];

WriteComm(RegIndex);	  //ILI9481,BFh,P1~P6

if(ParNum>20)

ParNum=20;

for(i=0;i<ParNum;i++)

{

reg_data[i]=ReadData();

}

DispStr("READ ID ",0,0,BLACK,WHITE);

for(i=0;i<ParNum;i++)

{

DispStr("0X",0,(FONT_H+1)*(i+1),BLUE,WHITE);

DispInt(reg_data[i],FONT_W*2,(FONT_H+1)*(i+1),BLUE,WHITE);

}

}

#endif

#ifdef SLEEP_TEST

void EnterSLP(void)

{

WriteComm(0x0007);WriteData(0x0131); // Set D1=0, D0=1

Delay(10);

WriteComm(0x0007);WriteData(0x0130); // Set D1=0, D0=0

Delay(10);

WriteComm(0x0007);WriteData(0x0000); // display OFF

WriteComm(0x0010);WriteData(0x0080);

WriteComm(0x0011);WriteData(0x0000);

WriteComm(0x0012);WriteData(0x0000); // VREG1OUT voltage

WriteComm(0x0013);WriteData(0x0000);

Delay(200);           // Dis-charge capacitor power voltage

WriteComm(0x0010);WriteData(0x0082);

}

void ExitSLP(void)

{

WriteComm(0x0010);WriteData(0x0080);

WriteComm(0x0011);WriteData(0x0000);

WriteComm(0x0012);WriteData(0x0000); // VREG1OUT voltage

WriteComm(0x0013);WriteData(0x0000);

Delay(200);           // Dis-charge capacitor power voltage

WriteComm(0x0010);WriteData(0x1490);

WriteComm(0x0011);WriteData(0x0227);

Delay(50);                           // Delay 50ms

WriteComm(0x0012);WriteData(0x009B);

Delay(50);                           // Delay 50ms

WriteComm(0x0013);WriteData(0x1800);

WriteComm(0x0029);WriteData(0x0027);

Delay(50);                           // Delay 50ms

WriteComm(0x0007);WriteData(0x0133);

}

#endif

#ifdef DEBUG

void DispDebugCode(void)

{

unsigned int i,j;

for(i=0,j=0;i<50;i++)

{

while(j<15)

{

if(debug_code[i][j]==0xffff)

{

j=0;

break;

}

if(j==0)

{

if(debug_code[i][j]==0)

{

i=50;

break;

}

else

{

WriteComm(debug_code[i][j]);

}

}

else

{

WriteData(debug_code[i][j]);

}

j++;

}

while(j<15)

{

if(debug_code[i][j]==0xffff)

{

j=0;

break;

}

if(j==0)

{

if(debug_code[i][j]==0)

{

i=50;

break;

}

else

{

WriteComm(debug_code[i][j]);

}

DispStr("0X",0,(FONT_H+1)*(j+1),RED,WHITE);

DispInt(debug_code[i][j],FONT_W*2,(FONT_H+1)*(j+1),RED,WHITE);

}

else

{

DispStr("0X",0,(FONT_H+1)*(j+1),BLUE,WHITE);

DispInt(debug_code[i][j],FONT_W*2,(FONT_H+1)*(j+1),BLUE,WHITE);

}

j++;

}

WaitKey(); Delay(800);

}

}

void Debug(void)

{

DispStr("DEBUG CODE",0,0,BLACK,WHITE);

while(1)

{

DispDebugCode();

}

}

#endif

#ifdef DRAW_FUNCTION

void PutPixel(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int color)

{

BlockWrites(x,x+1,y,y+1);

CS0=0;

RD0=1;

RS=1;

DBH=color>>8;

DBL=color;

WR0=0;

WR0=1;

WR0=0;

WR0=1;

WR0=0;

WR0=1;

WR0=0;

WR0=1;

CS0=1;

}

unsigned int abs(unsigned int a,unsigned int b)

{

if(a>b)

return (a-b);

else

return (b-a);

}

void InterBresenhamline (int x0,int y0,int x1, int y1,int color)

{

int x, y, dx, dy,e,i;

dx = abs(x1,x0);

dy = abs(y1,y0);

if(dy<=dx)

{

e=-dx;

x=x0;

y=y0;

for (i=0; i<dx; i++){

PutPixel (x, y, color);

x++;

e=e+2*dy;

if (e >= 0)

{

if(y1>y0)

y++;

else

y--;

e=e-2*dx;

}

}

}

else

{

e=-dy;

x=x0;

if(y1>y0)

y=y0;

else

{

y=y1;

x=x1;

}

for (i=0; i<dy; i++){

PutPixel (x, y, color);

y++;

e=e+2*dx;

if (e >= 0)

{

if(y1>y0)

x++;

else

x--;

e=e-2*dy;

}

}

}

}

void DrawLine(unsigned int Xstart,unsigned int Xend,unsigned int Ystart,unsigned int Yend,unsigned int color)

{

unsigned int i,j;

BlockWrites(Xstart,Xend,Ystart,Yend);

for(i=Ystart;i<Yend+1;i++)

{

for(j=Xstart;j<Xend+1;j++)

{

WriteOneDot(color);

}

}

}

#endif

#ifdef DEBUG

unsigned int code debug_code[50][15]=

{

{0xd1,0x00,0x1d,0x0c,END},

{0xd1,0x00,0x1d,0x08,END},

{0xd1,0x00,0x1d,0x07,END},

{0xd1,0x00,0x1d,0x0b,END},

{0},//end

};

#endif

//main.c

#include<reg52.h>

#include <intrins.h>

#include <absacc.h>

#include <stdlib.h>

#include "picture.h"

#include <main.h>

#include <lcd\lcd.h>

xdata unsigned char Packet[64];

unsigned char f_down=0;

unsigned char f_debug=0;

unsigned char f_read=0;

unsigned char f_para=0;

unsigned char f_init=0;

unsigned char f_other=0;

unsigned char pic=0;

unsigned int  bf=0;

unsigned long int sd=1;

unsigned char VerifyCode0=0xaa;

unsigned char VerifyCode1=0x55;

unsigned char VerifyCode2=0xff;

unsigned char code tables[3][40]=

{

0x80,0x94,0xa7,0xb9,0xca,0xd9,0xe7,0xf1,0xf8,0xfd,

0xff,0xfd,0xf8,0xf1,0xe7,0xd9,0xca,0xb9,0xa7,0x94,

0x80,0x6c,0x55,0x46,0x35,0x25,0x18,0x0e,0x06,0x02,

0x00,0x02,0x06,0x0e,0x18,0x25,0x35,0x46,0x55,0x6c,

0x80,0x8c,0x99,0xa6,0xb3,0xc0,0xcc,0xd9,0xe6,0xf2,

0xff,0xf2,0xe6,0xd9,0xcc,0xc0,0xb3,0xa6,0x99,0x8c,

0x80,0x73,0x66,0x5a,0x4d,0x40,0x33,0x26,0x1a,0x0d,

0x00,0x0d,0x1a,0x26,0x33,0x40,0x4d,0x5a,0x66,0x73,

0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,

0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

};

void DrawScop()

{

DrawLine(20,620,20,20,RED);

DrawLine(20,620,108,108,RED);

DrawLine(20,620,196,196,RED);

DrawLine(20,620,284,284,RED);

DrawLine(20,620,372,372,RED);

DrawLine(20,620,460,460,RED);

DrawLine(20,20,20,460,RED);

DrawLine(120,120,20,460,RED);

DrawLine(220,220,20,460,RED);

DrawLine(320,320,20,460,RED);

DrawLine(420,420,20,460,RED);

DrawLine(520,520,20,460,RED);

DrawLine(620,620,20,460,RED);

}

void main(void)

{

unsigned char i=0,n=0;

Devices_Init();

DispColor(20,20,620,460,BLACK);

DrawScop();

while(1)

{

i++;

i%=29;

if(i==0)

{

n++;

n%=3;

}

DisSin(tables[n],40,i+1,GREEN);

Delay(8000);

DisSin(tables[n],40,i+1,BLACK);

DrawScop();

}

}

void Delay(unsigned int dly)

{

unsigned int i,j;

for(i=0;i<dly;i++)

for(j=0;j<2;j++);

}

void  MCU_Init(void)

{

P0= 0x0f;          //数字输入(无模拟输入）

P1= 0xFF;

P2= 0xFF;

P3= 0xFF;

}

void Devices_Init(void)

{

MCU_Init();

Delay(10);

LCD_Init();

DispColor(0,0,COL,ROW,GRAY50);

P0= 0xf0;

}

实验（二）

六、针对本实验写出实验心得

通过本次实验了解了单片机和LED的工作原理、I/O访问方式、单片机硬件制式，熟悉了Keil uVision4和STC-ISP软件的使用、程序编译和烧录方式。在烧录时应注意串口连线和对串口的保护，避免错误操作导致串口烧毁。